FCC测试命令说明

- 串口波特率115200。

- 连续发包使能命令

- tx_contin_en <参数1>

- <参数1>：认证测试92%占空比发包使能，1使能92%占空比发包，用于认证测试；0关闭，为默认模式，用于iqview等仪器测试。

- 指令：tx_contin_en 1

- 返回：wifi tx continuous test!

- 指令：tx_contin_en 0

- 返回：wifi tx packet test!

- 开始发包指令

- wifitxout  <参数1>  <参数2>  <参数3>

- <参数1>：发送信道选择， 可输入信道1~14。

- <参数2>：发送数据速率选择，输入参数与速率的关系参见表1。

- <参数3>：发送功率衰减，为8bits的有符号数，单位0.25dB。

- 例如，4表示功率衰减1dB，252表示功率提高1dB。

- 表1  收发包速率参数输入选择

| - 11b模式 |  | - 11g 模式 |  | - 11n 模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入参数 | - 速率表示 | - 输入参数 | - 速率表示 | - 输入参数 | - 速率表示 |
| - 0x0 | - 1M | - 0xb | - 6M | - 0x10 | - 6.5M / MCS0 |
| - 0x1 | - 2M | - 0xf | - 9M | - 0x11 | - 13M / MCS1 |
| - 0x2 | - 5.5M | - 0xa | - 12M | - 0x12 | - 19.5M / MCS2 |
| - 0x3 | - 11M | - 0xe | - 18M | - 0x13 | - 26M / MCS3 |
|  |  | - 0x9 | - 24M | - 0x14 | - 39M / MCS4 |
|  |  | - 0xd | - 36M | - 0x15 | - 52M / MCS5 |
|  |  | - 0x8 | - 48M | - 0x16 | - 58.5M / MCS6 |
|  |  | - 0xc | - 54M | - 0x17 | - 65M / MCS7 |

- 注意：每次输入发包命令后， 都需要输入停止发包命令来结束本次发送。

- 发包命令举例：

- wifitxout  1  0x0   0

- 输入命令返回打印：Wifi tx out: channel is 1, data_rate is 11b 1.0Mb/s

- 表示在信道1（2412MHz）发送速率为1M的包。

- 停止发包指令

- cmdstop

- 输入命令返回打印：Tx Over

- 注意：每次发包后， 如需切换信道或者速率都需要输入停止发送命令。

- RX收包指令

- esp_rx  <参数1>  <参数2>

- <参数1>：发送信道选择， 可输入信道1~14。

- <参数2>：发送数据速率选择，输入参数与速率的关系参见表1。

- 注意：每次输入收包命令后， 都需要输入停止收包命令来结束本次接收。

- 收包指令举例：

- esp_rx  1  0x0

- 输入命令返回打印：wifi rx start: channel is 1, rate is 0x0

- 表示在信道1（2412MHz）接收速率为1M的包。

- 停止收包指令

- cmdstop

- 输入命令返回打印： Correct: 0 Desired: 0 RSSI: 0

- Correct表示本次总共收到的包个数。

- Desired表示本次收到与收包指令输入<参数2>对应速率的包个数。

- RSSI表示收到的Desired包的平均Power。

- 单载波发送命令

- wifiscwout  <参数1>  <参数2>  <参数3>

- <参数1>：单载波发送使能信号， 1表示发送， 0表示停止发送。

- <参数2>：单载波发送信道选择， 可输入信道1~14。

- <参数3>：单载波功率衰减参数，单位是0.25dB。 4表示功率衰减1dB， 8表示功率衰减2dB。

- 单载波发送举例：

- wifiscwout  1  14  0

- 输入命令返回打印： wifi single carrier tx out

- 表示在信道14（2484MHz）发送单载波

- wifiscwout  0  14  0

- 输入命令返回打印： wifi single carrier tx stop

- 表示在停止发送单载波