FCC测试命令说明

WIFI

- 串口波特率115200。

- 连续发包使能命令

- tx_contin_en <参数1>

- <参数1>：认证测试100%占空比连续发包使能，1使能100%占空比连续发包，用于认证测试；0关闭，为默认模式，用于iqview等仪器测试。

- 指令：tx_contin_en 1

- 返回：wifi tx continuous test!

- 指令：tx_contin_en 0

- 返回：wifi tx packet test!

- TX发包指令

- wifitxout  <参数1>  <参数2>  <参数3>

- <参数1>：发送信道选择， 可输入信道1~14。

- <参数2>：发送数据速率选择，输入参数与速率的关系参见表1。

- <参数3>：发送功率衰减，为8bits的有符号数，单位0.25dB。 例如，4表示功率衰减1dB。

- 表1  收发包速率参数输入选择

| - 11b模式 |  | - 11g 模式 |  | - 11n 模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入参数 | - 速率表示 | - 输入参数 | - 速率表示 | - 输入参数 | - 速率表示 |
| - 0x0 | - 1M | - 0xb | - 6M | - 0x10 | - MCS0 |
| - 0x1 | - 2M | - 0xf | - 9M | - 0x11 | - MCS1 |
| - 0x2 | - 5.5M | - 0xa | - 12M | - 0x12 | - MCS2 |
| - 0x3 | - 11M | - 0xe | - 18M | - 0x13 | - MCS3 |
|  |  | - 0x9 | - 24M | - 0x14 | - MCS4 |
|  |  | - 0xd | - 36M | - 0x15 | - MCS5 |
|  |  | - 0x8 | - 48M | - 0x16 | - MCS6 |
|  |  | - 0xc | - 54M | - 0x17 | - MCS7 |

- 注意：每次输入发包命令后， 都需要输入停止发包命令来结束本次发送。

- 发包命令举例：

- wifitxout  1  0x0   0

- 命令返回：Wifi tx out: channel=1, rate=0x0, BK=0

- 表示在信道1（2412MHz）发送速率为1M的包。

- 停止发包指令

- cmdstop

- 命令返回：Tx Over

- 注意：每次发包后， 如需切换信道或者速率都需要输入停止发送命令。

- 11n模式20M或40M选择命令

- tx_cbw40m_en  <参数1>

- 11n HT20模式选择命令

- tx_cbw40m_en  0

- 命令返回：tx_cbw40m_en: 0

- 11n HT40模式选择命令

- tx_cbw40m_en  1

- 命令返回：tx_cbw40m_en: 1

- RX收包指令

- esp_rx  <参数1>  <参数2>

- <参数1>：发送信道选择， 可输入信道1~14。

- <参数2>：发送数据速率选择，输入参数与速率的关系参见表1。

- 注意：每次输入收包命令后， 都需要输入停止收包命令来结束本次接收。

- 收包指令举例：

- esp_rx  1  0x0

- 命令返回：wifi rx start: channel is 1, rate is 0x0

- 表示在信道1（2412MHz）接收速率为1M的包。

- 停止收包指令

- cmdstop

- 命令返回： Correct: 0 Desired: 0 RSSI: 0

- Correct表示本次总共收到的包个数。

- Desired表示本次收到与收包指令输入<参数2>对应速率的包个数。

- RSSI表示收到的Desired包的平均Power。

- 单载波发送命令

- wifiscwout  <参数1>  <参数2>  <参数3>

- <参数1>：单载波发送使能信号， 1表示发送， 0表示停止发送。

- <参数2>：单载波发送信道选择， 可输入信道1~14。

- <参数3>：单载波功率衰减参数，单位是0.25dB。 4表示功率衰减1dB， 8表示功率衰减2dB。

- 单载波发送举例：

- wifiscwout  1  14  0

- 命令返回： wifi single carrier tx out

- 表示在信道14（2484MHz）发送单载波

- 单载波停止发送举例：

- wifiscwout  0  14  0

- 命令返回： wifi single carrier tx stop

- 表示在停止发送单载波

BT

- 串口波特率115200。

- BR/EDR发包命令

fcc_bt_tx  <参数1>  <参数2>  <参数3>  <参数4>  <参数5>  <参数6>  <参数7>

<参数1> 发送功率等级，范围0-8， 单位3dB，一般为4。

<参数2> 调频使能，1使能 ,0 关闭。

<参数3> 发送信道选择， 可输入信道0~78。

<参数4> 调制方式选择。1：1M，2:2M，3:3M。

<参数5> DH类型选择。1：DH1，3:DH3，5:DH5。

<参数6> Data类型选择。0: 1010，1: 00001111，2: prbs9。

<参数7> 预留参数接口：0 (命令中可以省略）

- 发包命令举例：

- fcc_bt_tx  4  0  0  1  3  1  0

- 命令返回：fcc_bt_tx: txpwr=4, hoppe=0, chan=0, rate=1, DH_type=3, data_type=1

- RW TX TEST

- 表示发射功率等级为4，关闭跳频，信道0（2402MHz），发送速率为BR1M，DH类型为DH3，数据类型00001111的包

3.  LE发包命令

fcc_le_tx <参数1>  <参数2>  <参数3>  <参数4>  <参数5>

<参数1> 发送功率等级，范围0-8， 单位2dB，一般为4。

<参数2> 发送信道选择， 可输入信道0~39。

<参数3> payload长度选择，范围0-255，单位byte，一般250。

<参数4> Data类型选择。0: 1010，1: 00001111，2: prbs9。

<参数5> 预留参数接口：0 (命令中可以省略）

- 发包命令举例：

- fcc_le_tx  4  0  250  2  0

- 命令返回：fcc_le_tx: txpwr=4, chan=0, length=250, data_type=2

- RW LE TX NHP

- 表示发射功率等级为4，信道0（2402MHz），发送速率为LE1M，数据类型prbs9的包

- 以下为增加包的身份识别码的指令接口

fcc_le_tx_syncw <参数1>  <参数2>  <参数3>  <参数4>  <参数5>

<参数1> 发送功率等级，范围0-9， 单位2dB，一般为4。

<参数2> 发送信道选择， 可输入信道0~39。

<参数3> payload长度选择，范围0-255，单位byte，一般250。

<参数4> Data类型选择。0: 1010，1: 00001111，2: prbs9。

<参数5> 包的身份识别。默认syncw=0x71764129

- 发包命令举例：

- fcc_le_tx_syncw  4  0  250  2  0x71764129

- 命令返回：fcc_le_tx_syncw: txpwr=4, chan=0, length=250, data_type=2,syncword=0x71764129

- RW LE TX NHP

- 表示发射功率等级为4，信道0（2402MHz），发送速率为LE1M，数据类型prbs9,包的身份识别syncw为0x71764129的包。

4. 停止发包命令

cmdstop

5.  BR/EDR收包指令

rw_rx_per  <参数1>  <参数2>  <参数3>  <参数4>  <参数5>

<参数1> ：0。 0:BR 1:EDR

<参数2> 接收信道选择0-78，0-39偶数信道；40-78奇数信道。

例如，参数2为0代表0信道，为1代表2信道，为2代表4信道。。。为39代表78信道

参数2为40代表1信道，为41代表3信道，为42代表5信道。。。为78代表77信道

- 输入cmdstop命令停止收包后，串口会打印出本次收到包的个数。

- <参数3> ：蓝牙地址32bit，包括UAP（8bit）+LAP（24bit），该参数由仪器决定。

- <参数4> ：协议规定的logical transport address，该参数由仪器决定，一般在0~7。

<参数5> ：预留参数接口：0 (命令中可以省略）

- 收包命令举例：

- rw_rx_per  1  40  0x6BC6967e  0  0

- 命令返回：rw_rx_per:type=1,chan=40,ulap=0x6BC6967e,ltaddr=0

- RW RX PER

- 表示在接收为EDR包（DH类型、Data类型由仪器选择，均可解调，推荐类型DH1），信道1（2403MHz），接收速率为2M或3M，仪器蓝牙地址0x6BC6967e，协议规定的logical transport address为0。

6. LE收包指令

rw_le_rx_per  <参数1>  <参数2>  <参数3>

<参数1> 接收信道选择0-39。

其中信道0、1、2~10分别对应2404MHz、2406MHz、2408MHz~2424MH；

信道11、12、13~36分别对应2428MHz、2430MHz、2432MHz~2478MH；

信道37对应2402MHz，信道38对应2426MHz，信道39对应2480MHz。

<参数2>：包的身份识别（需包的生成者或者仪器厂商提供）

<参数3>：预留参数接口：0 (命令中可以省略）

- 收包命令举例：

- rw_le_rx_per  11  0x71764129  0

- 命令返回：rw_le_per_syncw:chan=11,syncw=0x71764129

- RW RX PER

- 表示在接收为LE包（一般Data类型为prbs9），信道11（2428MHz），接收速率为LE 1M，包的身份识别为0x71764129。

7. 停止收包命令

cmdstop

- 打印收到包个数的格式为：

- 0 0 0 0 0 0 0 0 w 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 b 0 0

- 返回打印的第一个参数（16进制）表示本次总共收到的包个数。

- 返回打印的第二个参数（16进制）表示本次收到对应速率的包个数。

- 返回打印的最后一个参数（16进制）表示本次总共收到的误码个数。

- 返回打印的倒数第二个参数（16进制）表示本次总共收到对应速率的总码数。

- 8. 单载波发送命令

- bt_tx_tone  <参数1>  <参数2>  <参数3>

- <参数1>：单载波发送使能信号， 1表示发送， 0表示停止发送。

- <参数2>：单单载波发送信道选择， 可输入信道0~78。

- <参数3>：单载波功率衰减参数，单位是0.25dB。 4表示功率衰减1dB， 8表示功率衰减2dB。

- 单载波发送举例：

- bt_tx_tone  1  0  0

- 命令返回： BT TX TONE START!

- 表示在信道0（2402MHz）发送单载波

- 单载波停止发送举例：

- bt_tx_tone  0  0  0

- 命令返回： BT TX TONE STOP!

- 表示在停止发送单载波